Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Уколовская основная  общеобразовательная школа»

Губкинского района  Белгородской области

| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК МБОУ «Уколовская основная общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области ________ Панарина Е.М. «__» __________20 г. | УТВЕРЖДАЮ директор МБОУ «Уколовская основная общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области ________ Уколова Е. Н «__» __________20 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № 40

по охране труда при  эксплуатации электроустановок до 1000 В

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - К работе на электроустановках до 1000 В допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие предварительный медосмотр при поступлении на работу и периодический медосмотр не реже 1 раза в 2 года.

  - Лицо, ответственное за электрохозяйство учреждения, и персонал, обслуживаниющий электроустановки, должны ежегодно проходить проверку знаний по электробезопасности с присвоением соответственно  IV и III квалификационной группы допуска эксплуатации электроустановок с регистрацией в журнале установленной формы.

  - Не электротехническому персоналу, работающему на электроустановках до 1000 В., прошедшему инструктаж и проверку знаний по электропотребности, присваивается I квалификационная группа допуска с оформлением в журнале установленной формы с обязательной росписью проверяющего и проверяемого.

  - Опасные производственные факторы:

- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям;

- работать на высоте с использованием стремянок и лестниц.

  - Лицам, обслуживающим электроустановки, должны выдаваться средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, проверить их исправность и отсутствие внешних повреждений.

  - Проверить наличие и целостность заземляющих проводников корпусов обслуживаемых электроустановок.

  - Снять напряжение с участка электрической цепи, подлежащего обслуживанию или ремонту, и повесить на отключающее устройство  предупредительный плакат: «Не включать – работают люди»

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - Не привлекать учащихся к обслуживанию и ремонту электрооборудования.

  - Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением, без средств индивидуальной защиты.

  - Наличие напряжения  в сети проверять только указателем напряжения.

  - Перегоревшие плавкие вставки заменять только на калиброванные на номинальную для данной сети нагрузку.

  - Работы с использованием стремянок и лестниц проводить   двумя лицами.

  - Очистка светильников от пыли должна проводиться: в кабинетах ( классах )- не реже одного раза в три месяца, в учебных мастерских и спортивных залах- не реже двух раз в месяц.

  - Не разрешается работать на электроустановках в случае обнаружения оборванных проводов, неисправности заземления и т.п.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - В случае нарушения или неисправности заземления корпуса электроустановки     прекратить работу и вызвать электромонтера

  - При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола, не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации учреждения, самому оставаться на месте и предупреждать людей об опасности.

  - В случае загорания электропроводки немедленно отключить электроустановку, а пламя тушить только песком, углекислотным или порошковым огнетушителем.

  - При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего, сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - Убедиться в безопасности подачи напряжения и включить отключающее устройство.

  - Привести в порядок рабочее место, закрыть на замки электрические щиты.

  - Убрать на место средства индивидуальной зашиты и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий хозяйством _____________________